# О мерах безопасности при использовании газового оборудования в холодное время года

В осенне-зимний период года, особенно с наступлением холодов и понижением температуры наружного воздуха появляется угроза возникновения несчастных случаев и гибели людей из-за грубого нарушения ими правил пользования газоиспользующим оборудованием, неудовлетворительного состояния дымовых и вентиляционных каналов, отсутствия тяги в дымоходе.

В сводках по чрезвычайным ситуациям, поступающим в холодное время года, регулярно попадают сведения о людях пострадавших от воздействия угарного газа. В отопительном сезоне 2018/2019 года в Республике Беларусь произошло 14 происшествий при пользовании газом в быту.

Одной из причин произошедших несчастных случаев является неисправность дымовых каналов, используемых для отвода продуктов сгорания природного газа от газовых котлов и водонагревателей, отсутствие в них тяги по причине наличия мусора, а также не проведение собственниками жилья своевременной проверки состояния и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.

В целях предупреждения подобных несчастных случаев УП «МИНСКОБЛГАЗ» в очередной раз обращает внимание на то, что при сжигании природного газа выделяются продукты горения, среди которых невидимый и неосязаемый СО - окись углерода, или угарный газ. При работе проточного водонагревателя или отопительного котла, угарный газ уходит в специально оборудованные дымоходы. Однако если в дымоходе по какой-то причине отсутствует тяга, то продукты сгорания попадают в помещение. В таком случае люди, находящиеся в квартире, ощущают усталость, у них кружится голова, хочется прилечь. Если вовремя не прекратить поступление угарного газа в помещение и не обеспечить приток свежего воздуха, человек может умереть во сне.

Определить присутствие в помещении угарного газа без специальных приборов невозможно, так как он невидим и никак не ощутим, не имеет ни цвета, ни запаха. Угарный газ является сильнодействующим ядом. Наличие в помещении всего 1% угарного газа является смертельной концентрацией для человека.

Хорошим помощником в предупреждении случаев отравления человека станет  прибор автоматического контроля концентрации угарного газа. При появлении угарного газа в помещении прибор своевременно предупредят жильцов звуковыми и световыми сигналами, что поможет вовремя среагировать и устранить причину его появления.

Чтобы избежать несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом НЕОБХОДИМО:

- перед каждым пользованием, а также во время работы газовых приборов проверить тягу в дымоходе;

- периодически проверять и чистить дымовые и вентиляционные каналы (асбоцементные, гончарные, стальные, выполненные из жаростойкого бетона – 1 раз в год, кирпичные – не реже 1 раза в 3 месяца), а в зимний период регулярно осматривать оголовки указанных каналов для предотвращения их обмерзания.

Для проверки вышеуказанных каналов собственники жилых домов и квартир ОБЯЗАНЫ вызвать представителя специализированной организации и получить акт, подтверждающий их исправность.

При отсутствии актов проверок дымовых и вентиляционных каналов газоснабжающая организация вправе отключить подачу газа потребителю.

Помните, что неукоснительное соблюдение «Правил пользования газом в быту» – залог Вашей безопасности и безопасности окружающих, при запахе газа и обнаружении неисправностей газовых приборов необходимо вызвать аварийно-диспетчерскую службу газа по номеру – 104.

Берегите себя и своих близких!

Информация подготовлена ПУ «Слуцкгаз»